莆田市辰龙船务有限公司

污

染

物

处

置

方

案

2024年

在船舶污染清除作业过程中，必将收集到一定数量的船舶污染物，可能分别有海面回收的污油、油污砂石、使用过的吸油材料和其他含油物质等。这些物质回收到岸上，一定要做好后续处理工作，避免造成二次污染。为此，根据《中华人民共和国防治船舶污染海洋环

境管理条例》《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》和《船舶污染清除单位应急清污能力要求》等有关法规和规章的要求，结合本公司实际情况，特制定本处理方案。

一、总体污染物处理策略

1、海面回收的污油

用危化品运输车送到福建兴业东江环保有限公司进行无害化处理。

2、油污砂石

（1）分离：用筛子将清洁的砂子和污油球分开，再将污油球合理处置；

（2）填埋：将油污砂石倾倒在指定场所填埋，但要注意避开渗透性较强的地层，以免污染地下水；

（3）固化：将油污砂石与粉煤灰（即粉碎后的燃煤发电厂燃料废渣）按一定比例混合，再加入粘合剂水泥或生石灰，用于铺路;

- 堆存：将油污砂石堆放在非环境敏感区，任由自然风化。

- 3、使用过的吸油材料

- 用水密容器盛装好，由福建兴业东江环保有限公司清运进行无害化焚烧处理。

4、其他含油物质

同使用过的吸油材料一样运送到福建兴业东江环保有限公司进行处理，或不方便送运的少量含油物质可放入敝口的铁桶内或其他耐热容器内焚烧销毁。

二、临时储存方案

本公司溢油应急处置船油舱和储油囊存放总量为1001M3，污染清除作业前应把所有油舱清空，用于临时储存回收的污油水。

用过的吸油材料和回收的含油垃圾可临时存放在清污船的船舱内，数量较多时运送至岸上，用水密的大型容器临时存放。

油沙砂石和其他固体垃圾可存放在岸上非环境敏感区域内，污染清除作业完毕，再做处理。

三、污染物运输方案

防止海上清污所产生的污染物可能造成二次污染的重点在于中途运输，所以本公司污染物处置公司协议使用危化品运输车和专用清洁车辆，要求性能良好，罐体、车厢水密良好，保证在运输途中不产生滴漏，车辆驾驶员要求驾驶经验丰富、认真负责、考虑大局、小心谨慎，保证车辆正常安全运行至目的地。

四、清洗或销毁方案

参与清污的船舶油舱、收机机、围油栏清洗可用吸油毡、吸油布、柴油和少量消油剂进行清洗，清洗污油一同送至岸上进行处理。

使用过的吸油毡、吸油拖缆、吸油布和其他不能回收的吸油材料，应使用水密容器盛装完好后，送岸处理。

五、污染物送岸处理方案

污油水及使用过的吸油材料、清洗油舱和设施设备的材料、固体垃圾用专用运输车送至福建兴业东江环保有限公司，该公司是得到福建省环保局认可，具备处理污油水及固态废物资质的公司，按照标准操作程序，污染物将被无害化处理。

总之，污染清除单位的所有参与员工都应该本着高度负责，谨慎行事，严格按照操作程序从事污染清除作业，重点考虑可能造成二次污染的各种可能，使用各种合理手段，杜绝二次污染的发生，安全无污染地把清除完成的污染物无害化处理完毕。

莆田市辰龙船务有限公司

2024年11月1日